Mgr inż. Andrzej Konopka	14-100 Ostróda ul. Zamkowa 2/38

2 -

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boisko wielofunkcyjne Durąg |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0126-01 |  | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm 3500 | m2 m2 | 3500 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3500 |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0101-01 |  | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mecha- nicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm 1650+950 | m2 m2 | 2600 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2600 |
| 3 | KNR-W 2- |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności | m3 |  |  |
| d.1 | 01 0203-03 |  | łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami |  |  |  |
|  | z.sz. |  | samowyładowczymi na odległość 3 km - do 750 m3 w jednym miejscu |  |  |  |
|  | 2.3.12. |  |  |  |  |  |
|  | 9905-02 |  |  |  |  |  |
|  | 0210-03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1425 | m3 | 1425.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1425.000 |
| 2 |  |  | Boisko uniwersalne - siatkówka , koszykówka - roboty ziemne i podbudowy |  |  |  |
| 4 d.2 | KNR 2-01 0126-01 |  | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm 50*60 | m2 m2 | 3000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3000 |
| 5 | KNR-W 2- |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności | m3 |  |  |
| d.2 | 01 0203-03 |  | łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami |  |  |  |
|  | z.sz. |  | samowyładowczymi na odległość 3 km - do 750 m3 w jednym miejscu |  |  |  |
|  | 2.3.12. |  |  |  |  |  |
|  | 9905-02 |  |  |  |  |  |
|  | 0210-03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3000*0.15 | m3 | 450.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 450.000 |
| 6 d.2 | KNR 2-31 0101-01 |  | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mecha- nicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm 51*33 | m2 m2 | 1683 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1683 |
| 7 | KNR-W 2- |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności | m3 |  |  |
| d.2 | 01 0203-03 |  | łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami |  |  |  |
|  | z.sz. |  | samowyładowczymi na odległość 3 km - do 750 m3 w jednym miejscu |  |  |  |
|  | 2.3.12. |  |  |  |  |  |
|  | 9905-02 |  |  |  |  |  |
|  | 0210-03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1683*0.20 | m3 | 336.600 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 336.600 |
| 8 d.2 | KNR 2-31 0103-01 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II 1683 | m2 m2 | 1683 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1683 |
| 9 d.2 | KNR 2-31 0104-01 |  | Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 2 1683 | m2 m2 | 1683 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1683 |
| 10 d.2 | KNR 2-31 0204-01 |  | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia pod- kładowego, grubość warstwy po uwałowaniu 14 cm 50*30 | m2 m2 | 1500 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1500 |
| 11 d.2 | KNR 2-31 0204-02 |  | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia pod- kładowego, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy 50*30 | m2 m2 | 1500 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1500 |
| 12 d.2 | KNR 2-31 0204-05 |  | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, gru- bość warstwy po uwałowaniu 7 cm 1500 | m2 m2 | 1500 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1500 |
| 13 d.2 | KNR 2-31 0204-06 |  | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, doda- tek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy Krotność = 3 1500 | m2 m2 | 1500 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1500 |
| 14 | KNR 2-31 |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszcze- | m3 |  |  |
| d.2 | 0107-01 |  | nie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm |  |  |  |
|  |  |  | - analogia warstwa wyrównująca z miału kamiennego 0-4 mm gruboś- |  |  |  |
|  |  |  | ci 4 cm |  |  |  |
|  |  |  | Krotność = 0.5 |  |  |  |

- 3 -

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1500*0.1 | m3 | 150.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 150.00 |
| 15 d.2 | KNR 2-31 0401-05 |  | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40 cm, grunt kategorii I- II 30.16*2+50.00*3 | m m | 210.32 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 210.32 |
| 16 d.2 | KNR 2-31 0407-03 |  | Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 210.32 | m m | 210.32 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 210.32 |
| 3 |  |  | Nawierzchnia poliuretonawa boiska wielofunkcyjnego |  |  |  |
| 17 d.3 | KW |  | Kalkulacja własna - wykonanie nawierzchni przepuszczalnej poliureta- nowo-gumowej na uprzednio przygotowanej podbudowie wraz z malo- waniem linii boisk. 50.00*30.00 | m2 m2 | 1500.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1500.00 |
| 4 |  |  | Wyposażenie stałe boiska, piłkochwyty |  |  |  |
| 18 d.4 | KNR 2-02 0204-01 |  | Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5 m3, transport betonu taczkami, japonkami 1.28 | m3 m3 | 1.280 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.280 |
| 19 d.4 | KNR-W 2- 01 0306-01 |  | Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- kości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na od- kład (kat. gruntu I-II) 10 *0.40*0.40*0.80 | m3 m3 | 1.280 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.280 |
| 20 d.4 | KW |  | kalkulacja własna - osadzenie elementów stalowych - tuleje do słupków -i stojaków do koszykówki, piłki siatkowej, tenisa ziemnego, piłki ręcz- nej (bramki) 10 | szt szt | 10 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 10 |
| 21 d.4 | KW |  | kalkulacja własna - osadzenie elementów stalowych - ramki do pokry- wek na tuleje 10 | szt szt | 10 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 10 |
| 22 d.4 | KW |  | kalkulacja własna - kompletne stojaki do koszykówki - z regulacją wy- sokości , obręczą i siatką - osadzenie w gotowych otworach 2 | szt szt | 2 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 23 d.4 | KW |  | kalkulacja własna -słupki do siatkówki, tenisa - obsadzenie w goto- wych otworach 4 | szt szt | 4 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 24 d.4 | KW |  | Kalkulacja własna - piłkochwyty wysokości 6 m , rozstraw słupków max. co 5m , siatka dowolna 12.00*2 | m m | 24.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 25 d.4 | KW |  | kal;;kulacja własna - osadzenie elementów stalowych - tuleje do słup- ków -i stojaków do piłki ręcznej - obsada przednia 4 | szt szt | 4 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 26 d.4 | KW |  | kal;;kulacja własna - osadzenie elementów stalowych - tuleje do słup- ków -i stojaków do piłki ręcznej - obsada tylna 4 | szt szt | 4 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 27 d.4 | KW |  | kalkulacja własna - bramki aluminiowe do piłki recznej o wym. 3/2 m z siatką , obsadzenie w gotowych otworach 2 | szt szt | 2 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 5 |  |  | Ogrodzenie boisk |  |  |  |
| 28 d.5 | KNR 2-01 0310-01 |  | Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu I-II 2*(30.24+50)/2.4*0.4*0.4*0.8 | m3 m3 | 8.56 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 8.56 |
| 29 d.5 | KNR 2-02 0204-01 |  | Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5 m3, transport betonu taczkami, japonkami 8.56 | m3 m3 | 8.56 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 8.56 |
| 30 d.5 | KW |  | kalkulacja własna - ogrodzenie o h=4 m , panelowe , stalowe (30.24+50.00)*2*4 | m2 m2 | 641.920 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 641.920 |

- 4 -

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 d.5 | KW |  | kalkulacja własna - bramyy wjazdowe 4/3 m kpl. 1 | kpl kpl | 1 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 32 d.5 | KW |  | kalkulacja własna - furtka 1,5*2,00 m kpl. 1 | kpl. kpl. | 1 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 33 d.5 |  |  | Rygiel dolny zamykany np. "Locinox" 1 | kpl. kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 6 |  |  | Dojście utwardzone , dojscie i parking |  |  |  |
| 34 d.6 | KNR 2-31 0103-04 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 546.72 | m2 m2 | 546.7 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 546.7 |
| 35 d.6 | KNR 2-31 0104-03 |  | Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 546.72 | m2 m2 | 546.7 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 546.7 |
| 36 d.6 | KNR 2-31 0109-01 |  | Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 546.72 | m2 m2 | 546.7 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 546.7 |
| 37 d.6 | KNR 2-31 0407-03 |  | Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 395.41 | m m | 395.41 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 395.41 |
| 38 d.6 | 156,7 |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 546.72 | m2 m2 | 546.7 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 546.7 |
| 39 d.6 | KNR 2-31 0103-04 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 221.26 | m2 m2 | 221.3 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 221.3 |
| 40 d.6 | KNR 2-31 0104-03 |  | Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 221.26 | m2 m2 | 221.3 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 221.3 |
| 41 d.6 | KNR 2-31 0109-01 |  | Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 221.26 | m2 m2 | 221.3 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 221.3 |
| 42 d.6 | KNR 2-31 0109-02 |  | Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubości war- stwy po zagęszczeniu 59.58 | m2 m2 | 59.580 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 59.580 |
| 43 d.6 | KNR 2-31 0401-02 |  | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 59.58 | m m | 59.580 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 59.580 |
| 44 d.6 | KNR 2-31 0402-04 |  | Ława pod krawężniki betonowa z oporem 59.58 | m3 m3 | 59.580 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 59.580 |
| 45 d.6 | KNR 2-31 0403-03 |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 59.58 | m m | 59.580 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 59.580 |
| 46 d.6 | NNRNKB 231 0511- 04 |  | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementów/m2 59.58 | m2 m2 | 59.580 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 59.580 |
| 7 |  |  | OŚWIETLENIE |  |  |  |
| 47 d.7 | KNNR 1 0301-02 |  | Wykopy pod słupy stalowe Skfz 9 (grunt kat. III) 12 | m3 m3 | 12.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 48 d.7 | KNNR 5 0901-02 |  | Montaż i stawianie słupów typowych z lampami hybrydowymi solarno - wiatrowymi z alternatywą zasilania z sieci wewnetrznej 6 | kpl. kpl. | 6.000 |  |

- 5 -

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 48' d.7 | KNNR 5 1003-01 |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki opraw oświetleniowych 6 | kpl.prz ew. kpl.prz ew. | 6.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 49 d.7 | KNNR 1 0317-02 |  | Zasypywanie wykopów po ustawieniu słupów 12 | m3 m3 | 12.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 50 d.7 | KNNR 5 0701-02 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 6.16 | m3 m3 | 6.160 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6.160 |
| 51 d.7 | KNNR 5 0706-01 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 386 | m m | 386.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 386.000 |
| 52 d.7 | KNNR 5 0707-02 |  | Układanie kabli YKY 5x6 mm w rowach kablowych ręcznie 213 | m m | 213.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 213.000 |
| 53 d.7 | KNNR 5 0713-02 |  | Układanie kabli YKY 5x6 mm w rurze DVK 50 6+17.5+54.5+7 | m m | 85.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 85.000 |
| 54 d.7 | KNNR 5 0702-02 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 6.1 | m3 m3 | 6.100 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6.100 |
| 55 d.7 | KNNR 5 0605-02 |  | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 54 | m m | 54.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 54.000 |
| 56 d.7 | KNNR 5 0606-02 |  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 57 d.7 | KNNR 5 0404-02 |  | Montaż urządzeń w tablicy rozdzielczej 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 58 d.7 | KNNR 5 1301-01 |  | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- pięcia 1 | po- miar po- miar | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 59 d.7 | KNNR 5 1304-01 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 60 d.7 | KNNR 5 1304-05 |  | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 61 d.7 | KNNR 5 1304-06 |  | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 5 | szt. szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 8 |  |  | MONITORING |  |  |  |
| 62 d.8 | KNR AL-01 0501-02 |  | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU ze- wnętrzna 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 63 d.8 | KNR AL-01 0501-03 |  | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 64 d.8 | KNR AL-01 0503-04 |  | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfro- wego zapisu obrazu 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 9 |  |  | Wyposażenie |  |  |  |

- 6 -

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 d.9 |  |  | Montaż ławek parkowych 6 | szt szt | 6.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 66 d.9 |  |  | Montaż koszy 4 | szt szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 67 d.9 |  |  | Montaż stojaków na rowery 5-cio stanowiskowe 2 | szt szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 68 d.9 |  |  | Montaż wieszaków 4 | szt szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 69 d.9 | KNR 2-31 0407-01 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- pełnieniem spoin zaprawą cementową 59.58 | m m | 59.580 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 59.580 |
| 70 d.9 | KNR 2-31 0109-01 |  | Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 59.58 | m2 m2 | 59.580 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 59.580 |
| 71 d.9 | NNRNKB 231 0511- 04 |  | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementów/m2 59.58 | m2 m2 | 59.580 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 59.580 |
| 72 d.9 | KNR-W 2- 01 0505-01 |  | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III (33*2+51*2)*4.00 | m2 m2 | 672.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 672.000 |
| 73 d.9 | KNR-W 2- 01 0510-01 |  | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 59.58 | m2 m2 | 59.580 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 59.580 |
| 74 d.9 | KNR 2-21 0408-02 |  | Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z na- wożeniem 59.58 | m2 m2 | 59.580 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 59.580 |
| 10 |  |  | ELEMENTY ZEWNETRZNE |  |  |  |
| 75 d.1 0 | KNR 2-01 0126-01 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 84*5.0 | m2 m2 | 420.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 420.000 |
| 76 d.1 0 | KNR 2-31 0407-01 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- pełnieniem spoin zaprawą cementową 33*2+51*2 | m m | 168.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 168.000 |
| 77 d.1 0 | KNR 2-31 0109-01 |  | Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (33*2+51*2)*0.40 | m2 m2 | 67.200 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 67.200 |
| 78 d.1 0 | NNRNKB 231 0511- 03 |  | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2 67.20 | m2 m2 | 67.200 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 67.200 |
| 79 d.1 0 | KNR-W 2- 01 0505-01 |  | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 672 | m2 m2 | 672.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 672.000 |
| 80 d.1 0 | KNR-W 2- 01 0510-01 |  | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 672 | m2 m2 | 672.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 672.000 |

- 7 -

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 d.1 0 | KNR 2-21 0408-01 z.o.2.4. |  | Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim bez nawożenia - darń gotowa 672 | m2 m2 | 672.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 672.000 |
| 11 |  |  | BIEŻNIA 60 MB |  |  |  |
| 82 d.1 1 | KNR 2-31 0101-01 |  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 84*5.0 | m2 m2 | 420.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 420.000 |
| 83 d.1 1 | KNR-W 4- 01 0109-05 0109-08 |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km (grunt kat. I-II) (84*5.0)*0.30 | m3 m3 | 126.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 126.000 |
| 84 d.1 1 | KNR 2-31 0407-05 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (84+4.90)*2 | m m | 177.800 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 177.800 |
| 85 d.1 1 | KNR 2-31 0402-04 |  | Ława pod krawężniki betonowa z oporem (84+4.90)*2*0.02 | m3 m3 | 3.556 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.556 |
| 86 d.1 1 | KNR 2-31 0105-03 0105-04 |  | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (84*4.90) | m2 m2 | 411.600 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 411.600 |
| 87 d.1 1 | KNR 2-31 0114-05 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za- gęszczeniu 15 cm (84*4.900) | m2 m2 | 411.600 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 411.600 |
| 88 d.1 1 | KNR 2-31 0114-07 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za- gęszczeniu 5 cm Krotność = 0.625 (84*4.90) | m2 m2 | 411.600 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 411.600 |
| 89 d.1 1 | KNR 2-31 0115-05 0115-06 |  | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z miału kamiennego 7 % - grubość warstwy po zagęsz- czeniu 4 cm Krotność = 0.8 411.60 | m2 m2 | 411.600 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 411.600 |
| 90 d.1 1 | Kalkulacja indywidual- na |  | Nawierzchnia poliuretanowa grub. 14 mm wraz z liniami 411.60 | m2 m2 | 411.600 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 411.600 |
| 12 |  |  | SKOCZNIA W DAL |  |  |  |
| 91 d.1 2 | KNR 2-31 0101-01 |  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 66.60 | m2 m2 | 66.600 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 66.600 |
| 92 d.1 2 | KNR-W 4- 01 0109-05 0109-08 |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km (grunt kat. I-II) 66.60*0.30 | m3 m3 | 19.980 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 19.980 |
| 93 d.1 2 | KNR 2-31 0407-05 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (2.75+8.12+30.00)*2+1.32 | m m | 83.060 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 83.060 |
| 94 d.1 2 | KNR 2-31 0402-04 |  | Ława pod krawężniki betonowa z oporem 83.06*0.02 | m3 m3 | 1.661 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.661 |

- 8 -

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 d.1 2 | KNR 2-31 0105-03 0105-04 |  | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 66.06 | m2 m2 | 66.060 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 66.060 |
| 96 d.1 2 | KNR 2-31 0105-01 0105-02 |  | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm grubość warst- wy po zagęszczeniu 2.75*8.00 | m2 m2 | 22.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 22.000 |
| 97 d.1 2 | KNR 2-31 0114-05 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za- gęszczeniu 10 cm Krotność = 0.75 30*1.22 | m2 m2 | 36.600 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 36.600 |
| 98 d.1 2 | KNR 2-31 0114-07 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za- gęszczeniu 5 cm Krotność = 0.625 36.60 | m2 m2 | 36.600 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 36.600 |
| 99 d.1 2 | KNR 2-31 0115-05 |  | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi zmiału kamiennego 7 % - grubość warstwy po zagęsz- czeniu 4 cm Krotność = 0.5 36.60 | m2 m2 | 36.600 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 36.600 |
| 100 d.1 2 | Kalkulacja indywidual- na |  | Nawierzchnia poliuretanowa grub. 14 mm wraz z belką 36.60 | m2 m2 | 36.600 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 36.600 |
| 101 d.1 2 | Kalkulacja indywidual- na |  | Bekli do odbicia 3 | kpl kpl | 3.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |